# ОРГАНИЗАЦИЯ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

Рубрика: ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Автор: Давыдов Р.А. Специалист по противопожарной профилактике г. Москва

Постоянная готовность к проведению безопасной эвакуации людей является важнейшим показателем эффективности системы пожарной безопасности в любой организации. Безопасная эвакуация из зданий и сооружений при пожаре считается обеспеченной, если интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимого времени эвакуации людей при пожаре.

Спасение жизней и здоровья работников учреждений и предприятий (далее – организации) при пожаре во многом зависит от правильной организации и проведения их эвакуации. Именно нарушения требований пожарной безопасности (ПБ) при эвакуации приводят к наиболее трагическим последствиям, которых практически всегда можно избежать. Даже крупные пожары при четко организованной эвакуации обходятся без жертв, и наоборот, не столь уж сильный пожар при нарушении противопожарных требований может привести к трагедии. К сожалению, несоответствие эвакуационных путей и выходов нормативным требованиям ПБ, их загромождение, отсутствие освещения и пожарных знаков, неправильная организация движения эвакуируемых,  неправильное направление открытия дверей на путях эвакуации, а иногда и просто замок на дверях без непонятно где находящихся ключей – достаточно частые нарушения, выявляемые при проверках требований ПБ.

Помимо соблюдения нормативных требований ПБ к состоянию эвакуационных путей, необходима соответствующая подготовка персонала на случай пожара. Работники должны четко знать свои действия при пожаре и порядок эвакуации. Продуманный и усвоенный алгоритм действий при пожаре позволяет избежать паники и неправильных действий. Для этого необходимо отрабатывать свои действия на практике, и наиболее эффективной формой обучения действиям при эвакуации являются практические тренировки по эвакуации.

Под эвакуацией понимается процесс организованного самостоятельного или при помощи персонала перемещения людей непосредственно наружу или в безопасную зону из помещений, в которых имеется риск воздействия на них опасных факторов пожара. Цель эвакуации – спасение жизней и сохранение здоровья работников организации при пожаре.

В зависимости от профиля организации (медицинские и образовательные организации, учреждения соцзащиты, общежития, санатории, дома отдыха, гостиницы и т.д.) в обязательном порядке отрабатываются вопросы эвакуации пациентов, посетителей, обучающихся, инвалидов, престарелых, лиц с иными ограниченными возможностями.

Постоянная готовность к проведению безопасной эвакуации является важнейшим показателем эффективности системы пожарной безопасности в любой организации. Безопасная эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре считается обеспеченной, если интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимого времени эвакуации людей при пожаре. Методы определения необходимого и расчетного времени, а также условий беспрепятственной и своевременной эвакуации людей определяются соответствующими нормативными документами по пожарной безопасности.

Особенность проведения эвакуации в медицинских организациях, санаториях и учреждениях соцзащиты – наличие инвалидов, больных, в том числе малолетних или с ограниченными возможностями самостоятельного передвижения (с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и органов чувств (зрения, слуха), когнитивными нарушениями и т.д.). При эвакуации этой категории лиц необходима помощь персонала, который в обязательном порядке должен быть обучен действиям при чрезвычайных ситуациях.

Основными нормативно-правовыми и методическими документами, используемыми при подготовке и проведении эвакуации в учреждениях и на предприятиях, являются:

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479) (далее –  ППР);

- Свод  правил СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. приказом МЧС России от 19.03.2020 N 194);

- Свод  правил СП 3.13130 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" (утв. приказом МЧС России от 26.02.2026 N 133) (введен в силу с 1 июня .);

- ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия» (введен в действие Приказом Росстандарта от 18.11.2021 N 1503-ст);

- методические рекомендации «Организация тренировок по эвакуации персонала предприятий и учреждений при пожаре» (утв. МЧС России 04.09.2007 N 1-4-60-10-19);

- методические рекомендации по обучению в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности (утв. МЧС России 30.06.2014).

В соответствии с п. 2 ППР при обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении, на территории необходимо:

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщающего информацию;31

- принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии. Как видно из последнего предложения, на первом песте стоит эвакуация людей, а тушение пожара – только на втором.

Подготовка к проведению эвакуации при пожаре

Подготовка к проведению эвакуации осуществляется заблаговременно и включает в себя:

- разработку, утверждение и практическую отработку планов эвакуации людей при пожаре;

- подготовку персонала (обучение и тренировки по эвакуации при пожаре);

- обеспечение требований пожарной безопасности к эвакуационным путям и выходам;

- обеспечение требований пожарной безопасности к системам оповещения и управления эвакуацией людей.

Для обеспечения безопасной эвакуации людей необходимо:

- обеспечить наличие и постоянную готовность к использованию эвакуационных путей и выходов в соответствии с требованиями нормативных документов в этой области;

- обеспечить беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы;

- организовать оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения);

- проводить обучение работников, включающее обязательные тренировки по эвакуации.

Системы обнаружения пожара (пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны находиться в постоянной готовности и обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта.

Основными факторами, влияющими на успешность эвакуации при пожаре, являются:

- соответствие эвакуационных путей требованиям нормативно-правовых актов в области пожарной безопасности;

- наличие системы пожарной сигнализации для своевременного оповещения и управления эвакуацией людей;

- наличие и практическая отработка плана эвакуации;

- наличие технических средств, используемых при эвакуации (носилки, коляски, фонари, средства защиты от воздействия опасных факторов пожара и т.д. – это в основном для медицинских организаций, специализированных учреждений соцзащиты и т.п.;

- подготовка персонала к действиям в условиях возникновения пожара.

Грамотные действия работников при возникновении пожара и задымлении способствуют предотвращению гибели людей и минимизации ущерба от пожара. Для приобретения таких навыков должны регулярно проводиться тренировки по эвакуации, максимально приближенные к возможным реальным чрезвычайным ситуациям.

В условиях стресса у людей снижается способность адекватно воспринимать чрезвычайную ситуацию и принимать правильные решения, поэтому действия персонала должны быть заранее отработаны до уровня автоматизма в процессе регулярных тренировок. Правильная организация эвакуации при пожаре поможет избежать паники, давки, дополнительных травм, а главное – гибели людей.

В отношении объекта защиты с круглосуточным пребыванием (общежития, больницы, школы-интернаты и др.) руководитель организации организует круглосуточное дежурство обслуживающего персонала и обеспечивает обслуживающий персонал телефонной связью, исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (с учетом сроков их хранения (годности)). Соблюдение данных требований критически важно при проведении эвакуации при пожаре.

Пути эвакуации

Эвакуационный путь – это путь движения людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре. Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты.

Требования к путям эвакуации содержатся в ППР РФ и Своде  правил СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" и направлены на:

- обеспечение возможности своевременной и беспрепятственной эвакуации людей;

- обеспечение возможности спасения людей, которые могут подвергнуться воздействию опасных факторов пожара;

- защиту людей на путях эвакуации от воздействия опасных факторов пожара.

При определении и обустройстве путей эвакуации для лиц с ограниченными возможностями самостоятельного передвижения помимо вышеуказанных документов необходимо соблюдать требования Свода правил СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001» (раздел «Пути эвакуации»).32

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

Пути эвакуации людей должны быть свободными. На путях эвакуации не допускается размещать какие-либо предметы, складировать оборудование и материалы, устанавливать мебель (в коридорах допускается размещать отдельные предметы мебели, если их необходимость обусловлена особенностями функционального назначения помещений, связанными с ожиданием посетителей).

Оборудование и мебель в зданиях (сооружениях) и помещениях должны устанавливаться с таким расчетом, чтобы ширина проходов на путях эвакуации соответствовала требованиям нормативных документов.

Системы пожарной сигнализации, оповещения, противодымной защиты, установки пожарной автоматики, эвакуационное освещение должны содержаться в исправном и рабочем состоянии.

Необходимо обеспечить исправное состояние знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

Противопожарные двери, остекление оконных и дверных проемов во внутренних стенах и перегородках на путях эвакуации, устройства для самозакрывания дверей и уплотнения в притворах дверей на путях эвакуации должны находиться в исправном состоянии.

Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу, а лучше отсутствовать.

Повторим, что в зданиях с круглосуточным пребыванием людей на случай отключения электричества у обслуживающего персонала должны быть электрические фонари. Количество фонарей определяется руководителем исходя из специфики деятельности организации, наличия дежурного персонала, количества людей в здании, но не менее одного на каждого работника дежурного персонала.

В организациях с круглосуточным пребыванием людей дежурный персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания, которые должны храниться непосредственно на рабочем месте обслуживающего персонала.

Для всех этажей зданий и сооружений должны быть разработаны и вывешены на каждом этаже планы эвакуации людей. Помещения для проживания людей должны быть обеспечены индивидуальным планом эвакуации людей с памяткой о мерах пожарной безопасности и правилах поведения в условиях пожара.

Планы эвакуации

Для обеспечения быстрой и безопасной эвакуации должны быть разработаны и вывешены планы (схемы) эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах.

План эвакуации состоит из текстовой и графической части, определяющей действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей.

На плане этажа должны быть показаны: лестничные клетки, лифты и лифтовые холлы, помещения, балконы, наружные лестницы, а также двери лестничных клеток, лифтовых холлов и двери, расположенные на пути эвакуации. Основной путь эвакуации на плане указывается сплошной линией, а запасной – пунктирной линией зеленого цвета. Эти линии должны быть в два раза толще линий плана этажа.

Основной путь эвакуации на этаже указывается в направлении незадымляемых лестничных клеток, а также лестниц, ведущих с данного этажа на 1 этаж здания в вестибюль или непосредственно наружу. Если две лестничные клетки равноценны по защищаемости от дыма и огня, то основной путь указывается до ближайшей лестницы. Лестничные клетки, содержащиеся в рабочее время закрытыми, считаются запасным эвакуационным выходом.

На плане этажа с помощью символов указывается место размещения:

- плана эвакуации;

- ручных пожарных извещателей;

- телефонов, по которым можно сообщить в пожарную охрану;

- огнетушителей;

- пожарных кранов;

- установок пожаротушения.

В текстовой части подробно излагается порядок и последовательность эвакуации людей, обязанности обслуживающего и дежурного персонала по оповещению о пожаре и организации движения людей к эвакуационным выходам.

При разработке плана эвакуации следует предусмотреть несколько вариантов эвакуации из зданий в зависимости от объемно-планировочного решения, наиболее вероятных мест возникновения пожара и возможного характера его развития.

В текстовой части планов эвакуации по каждому из вариантов следует отражать:

- организацию системы оповещения людей о пожаре (кто принимает решение о необходимости эвакуации, способы оповещения и контингент оповещаемых);

- количество лиц обслуживающего персонала, привлекаемого для эвакуации (порядок их сбора, место сбора, время сбора);

- эвакуационные маршруты, порядок движения при эвакуации, обязанности обслуживающего персонала, участвующего в эвакуации;

- конечные пункты следования (порядок размещения эвакуированных со списком эвакуированных);

- порядок эвакуации лиц с ограниченными возможностями (при их наличии).

План эвакуации вывешивают в помещении у ответственного дежурного по учреждению, а также у дежурных по этажам, зданиям, структурных подразделений.

План эвакуации должен быть наглядно оформлен и находиться на видном месте в помещениях с круглосуточным дежурством обслуживающего персонала учреждения.

Кроме планов эвакуации в целом по организации каждое учебное помещение, палата, производственное помещение и иные установленные правилами помещения должны быть обеспечены индивидуальным планом эвакуации с памяткой о мерах пожарной безопасности и правилах поведения в условиях пожара. Индивидуальный план эвакуации вывешивают в  помещении на видном месте под стеклом (пленкой); размер плана не менее 20 × .

Организация тренировок по эвакуации

Основными методическими документами при подготовке и проведении тренировок по эвакуации при пожаре являются:

- Методические рекомендации «Организация тренировок по эвакуации персонала предприятий и учреждений при пожаре» (утв. МЧС России 04.09.2007 N 1-4-60-10-19);

- Методические рекомендации по обучению в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности (утв. МЧС России 20.06.2014).

Тренировки по эвакуации на объектах образования проводятся  не реже 1 раза в полугодие.

Организация подготовки тренировки

Практическая отработка планов эвакуации – важнейшая часть подготовки персонала объекта. Она являются основной формой контроля подготовленности персонала к действиям в условиях пожара.

Во время тренировок у персонала вырабатываются навыки быстро находить правильные решения в чрезвычайных условиях, коллективно проводить эвакуацию, организовывать работу по тушению пожара на начальной стадии, правильно применять средства пожаротушения.

На каждом объекте в рамках годового плана-графика работы с персоналом должен составляться график проведения противопожарных тренировок, утвержденный руководителем объекта. В графике указываются: месяц проведения тренировки, вид тренировки, тренирующееся структурное подразделение.

Годовой план-график разрабатывается совместно с руководителями структурных подразделений. На основе этого плана каждое структурное подразделение составляет свой годовой план-график работы с персоналом. В учреждениях и на предприятиях, тренировки по эвакуации проводится, как правило, в целом по организации или отдельным объектам (при наличии таких объектов)

Эффективность противопожарных тренировок зависит от правильности их подготовки и организации проведения, от качества аналитической проработки действий персонала во время тренировки и правильности принятых решений по результатам критического разбора (обсуждения) тренировок после их завершения.

Эффективность тренировок по эвакуации в значительной степени зависит также от качества инструктажей по ПБ, проводимых в рамках общей программы противопожарной подготовки персонала. Обучение персонала оказывается более успешным, если инструктажи проводились перед началом тренировок, в связи с этим все ее участники должны собираться в зале, где руководитель тренировки, используя план эвакуации, объясняет задачу каждого участника.

Противопожарные тренировки подразделяются на объектовые и тренировки структурных подразделений, совместные с подразделениями государственной пожарной службы (ГПС) и индивидуальные.

Объектовой противопожарной тренировкой следует считать тренировку, темой которой является нарушение работы объекта в целом по причине условного пожара. В такой тренировке задействован персонал всего объекта. Руководителем объектовой противопожарной тренировки является руководитель организации или его заместитель, курирующий вопросы безопасности.

Тренировкой структурного подразделения следует считать тренировку, темой которой является нарушение работы одного структурного подразделения и в которой требуется участие персонала только этого подразделения.

Совместные тренировки позволяют отработать взаимодействие персонала объекта и подразделений ГПС.

Масштаб и содержание тренировки по эвакуации и количество задействованных лиц определяется размером и профилем организации, количеством работников и лиц, подлежащих эвакуации. Понятно, что проведение тренировки по эвакуации в небольшой сельской школе и в крупном ВУЗе с тысячами студентов и работников будет различаться. Однако цели тренировок везде одни и те же –  не просто проинформировать персонал и в данном примере обучающихся о действиях при пожаре, а отработать принятие решений и практические действия при пожаре до автоматизма. Это поможет избежать паники, давки, дополнительных травм, а главное – гибели людей. Все заинтересованные лица должны понимать, что постоянная готовность к проведению безопасной эвакуации – это ключевой показатель эффективности системы пожарной безопасности.

Методика проведения тренировки по эвакуации

Тренировка по эвакуации назначается приказом руководителя объекта, в котором отражается цель, дата и время, руководитель тренировки, начальник штаба тренировки.

Начальником штаба тренировки разрабатывается план проведения, в котором отражается тема, ее цели, состав участников и календарный план подготовки и проведения тренировки. В календарном плане отражаются этапы подготовки и проведения, задачи штабу, персоналу, посредникам и участникам с указанием мест проведения, времени и ответственных исполнителей. Порядок (этапы) проведения тренировки могут быть определены как календарным планом, так и отдельным документом, утвержденным руководителем тренировки.

Обслуживающий персонал дополнительно знакомится с планами эвакуации и инструкциями, определяющими действия в случае возникновения пожара, на месте изучают расположение эвакуационных выходов, места хранения ключей от дверей эвакуационных выходов, кратчайшие и безопасные пути следования к выходам из здания в зависимости от места возникновения пожара, места нахождения первичных средств пожаротушения и средств связи.

Руководитель тренировки дополнительно доводит порядок действий в случае получения сигнала (оповещения) о возникновении пожара, включая порядок и направление движения, и корректирует списки эвакуируемых.

Эффективность проведения во многом зависит от действий посредников и самого персонала. Посредники назначаются из числа работников объекта, а при совместной тренировке – дополнительно из личного состава подразделения ГПС. Количество посредников определяет руководитель тренировки.

При подготовке посредников руководитель тренировки должен:

- ознакомить их с тактическим замыслом тренировки и возможными вариантами его решения;

- организовать с ними изучение объекта, где будет проводиться тренировка, распределить их по участкам работы;

- ознакомить с обязанностями в качестве посредников;

- дать указания о порядке применения средств имитации на условном пожаре;

- обратить внимание на необходимость соблюдения техники безопасности во время тренировки.

Посредник обязан:

- ознакомиться с тактическим замыслом и ожидаемым решением по создаваемой обстановке;

- в соответствии с порядком, предусмотренным руководителем тренировки, имитировать обстановку условного пожара, вовремя и в положенном месте объявить вводные для персонала;

- в необходимых случаях немедленно принимать меры по предупреждению ошибочных действий любого участника тренировки, которые могут привести к несчастному случаю, аварии, повреждению оборудования или нарушению технологического процесса;

- вести необходимые записи о действиях персонала на тренировке и о выполнении вводных.

При наличии имитирующих средств обстановки условного пожара посредники могут не ставить вводные, а запрашивать у тренирующихся, с какой обстановкой они встретились и какое решение приняли.

Любой участник тренировки может уточнять у посредника данные об обстановке на участке условного пожара.

При подготовке персонала руководитель тренировки должен:

- довести информацию об объемно-планировочных решениях объекта, состоянии систем противопожарной защиты, в том числе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- довести замысел тренировки;

- довести порядок действий при возникновении пожара, а также стадии развития пожара, порядок действий по самостоятельному тушению пожара, оказанию первой помощи пострадавшим и др.

Все категории участников при проведении противопожарных тренировок должны иметь следующие отличительные знаки:

- руководитель тушения пожара – красную отличительную повязку;

- посредники – желтую отличительную повязку;

- тренирующийся персонал – без повязок.

Обстановку условного пожара при проведении противопожарных тренировок имитируют следующими средствами:

- очаг – красными флажками;

- зона задымления – синими флажками;

- зона токсичных газов, радиоактивности, выделения вредных паров – желтыми флажками.

Имитация пожара на тренировках должна быть наглядной, чтобы посредники имели возможность изменять ее на определенном участке в соответствии с тактическим замыслом руководителя тренировки. Применять для имитации средства, которые могут вызвать пожар или нанести ущерб здоровью персонала и пациентам, помещениям и оборудованию, запрещается.

При подготовке к тренировке принимаются меры по устранению нарушений содержания путей эвакуации и эвакуационных выходов, которые могут препятствовать быстрой и безопасной эвакуации людей, проверяется исправность и работоспособность системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре.

Порядок проведения тренировки

Началом практической отработки является подача звукового и (или) световых сигналов о возникновении пожара от системы оповещения о пожаре во все помещения здания с постоянным или временным пребыванием людей. Звуковой сигнал оповещения должен отличаться по тональности от звуковых сигналов другого назначения.

С получением сигнала о возникновении пожара все участники тренировки проводят мероприятия в соответствии с инструкцией по действиям в случае возникновения пожара, открывают все (запасные) эвакуационные выходы и в установленной последовательности производят эвакуацию. Эвакуация производится через ближайший и (или) наиболее защищенный от опасных факторов пожара эвакуационный выход, передвижение всех при этом должно быть быстрым, но не бегом, без лишней суеты и торопливости.

Эвакуация не должна мешать действиям пожарных по тушению пожара.

Эвакуируемые выводятся из здания, в теплое время года – на улицу, в безопасное место. В зимнее время года – эвакуируются в ближайшее, заранее определенное здание вне зоны воздействия опасных факторов пожара.

В ходе практической тренировки руководитель тушения пожара контролирует правильность проведения эвакуации, а также время, в течение которого проведена полная эвакуация людей из здания.

После эвакуации из здания проводится списочное уточнение всех эвакуированных, осуществляется доклад руководителю тушения пожара.

Посредники проводят обход помещений здания на предмет установления людей, его не покинувших.

Обслуживающий персонал, не занятый в проведении эвакуации, начинает тушение пожара имеющимися на объекте первичными средствами пожаротушения и проводит работы по эвакуации имущества и других материальных ценностей из здания.

Анализ (разбор) результатов тренировки и подведение ее итогов

Разбор тренировки производится для оценки правильности действий при эвакуации людей и ликвидации пожара, предусмотренных темой тренировки, а также для выработки мероприятий, способствующих снижению пожарной опасности объекта и повышающих уровень безопасности обслуживающего персонала.

Разбору подлежат объектовые, тренировки структурных подразделений, совместные и индивидуальные тренировки. Разбор должен производиться руководителем тренировки с привлечением посредников сразу же после окончания тренировки. На разборе тренировки должен присутствовать весь персонал, принимавший в ней участие.

Разбор тренировки должен проводиться в следующей последовательности:

- руководитель сообщает цели, задачи и программу проведенной тренировки;

- представитель объекта (при совместной тренировке) сообщает о действиях обслуживающего персонала объекта до и после прибытия подразделений ГПС;

- руководитель тушения пожара докладывает о сложившейся обстановке и принятых им решениях по ликвидации пожара, а также по предотвращению развития аварии, отмечает правильные действия персонала и недостатки на тренировке;

- действия РТП уточняет посредник (если таковой предусматривался программой), который дает свою оценку его действиям;

- посредники других участков тренировки (если такие по программе предусматривались) докладывают о действиях персонала и дают свою оценку с анализом ошибок участников тренировки.

При разборе тренировки в отношении каждого участника должно быть учтено:

- знание плана эвакуации;

- понимание поставленных задач и сущности происходившего процесса;

- правильность действий при эвакуации и ликвидации условного пожара;

- характер допущенных ошибок и причины их совершения;

- знание должностных инструкций, мест расположения средств управления противопожарного оборудования и аппаратуры, защитных первичных и стационарных средств пожаротушения, их местонахождения и порядка их применения;

- умение оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях и пожарах.

В заключение разбора руководитель тренировки подводит итоги и дает общую и индивидуальную оценку всем ее участникам (хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).

Если при проведении тренировки поставленные цели не были достигнуты, руководители подразделений не обеспечили решения поставленных задач, то проводятся повторные тренировки этих подразделений на данном или другом объекте.

Результаты тренировок фиксируются в журнале учета тренировок.

Примечания

31. Сообщение о пожаре в пожарную охрану – это первое что надо сделать. Самостоятельное тушение без сообщения в пожарную охрану – наиболее грубая ошибка при возникновении пожара.

32. Утвержден и введен в действие приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр (ред. от 27.12.2024).